Утверждено приказом

№_______ от _______ «__»  2013г.

______________________________

(должность руководителя)

___________________   /_______________________/

(подпись)                                 (расшифровка подписи)

| Вопросы по аттестации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вопрос № 1 Когда нормативные положения СНиПа 12-01-2004 приобретают статус обязательных? |  |  |
|  |  | Нормативные положения данного документа носят обязательный характер |
|  |  | При строительстве крупных промышленных объектов |
|  |  | Если в договоре строительного подряда, заключаемого участниками строительства в соответствии с Гражданским кодексом РФ, имеется ссылка на применение настоящих строительных норм и правил при строительстве конкретного объекта |
| Вопрос № 2 Срок выполнения входного контроля проектной документации: |  |  |
|  |  | Устанавливает заказчик |
|  |  | Устанавливается в договоре |
|  |  | Устанавливает подрядчик |
| Вопрос № 3 Нужно ли до начала любых работ ограждать строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативной документации? |  |  |
|  |  | Да |
|  |  | Нет |
|  |  | До начала строительно-монтажных работ |
| Вопрос №4 Кто осуществляет производственный контроль качества строительства? |  |  |
|  |  | Заказчик |
|  |  | Исполнитель работ |
|  |  | Комиссия из представителей заказчика и исполнителя |
| Вопрос № 5 На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда? |  |  |
|  |  | На профсоюз |
|  |  | На работодателя |
|  |  | На инженера по технике безопасности |
| Вопрос № 6 На какую глубину можно рыть траншею с вертикальными стенками без крепления в суглинках и глинах? |  |  |
|  |  | 1,25 м |
|  |  | 2,0 м |
|  |  | 1,5 м |
| Вопрос № 7 Можно ли и на какое время отключать водопонизительные системы после их ввода? |  |  |
|  |  | Вообще нельзя отключать |
|  |  | Можно отключать не более чем на 1 час |
|  |  | Можно отключать не более чем на 3 часа |
| Вопрос № 8 Какой допускается перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундамента? |  |  |
|  |  | 5 суток |
|  |  | 10 суток |
|  |  | 2 суток |
| Вопрос № 9 Какая минимальная продолжительность "отдыха" перед добивкой свай при прорезании в песчаных грунтах? |  |  |
|  |  | 3 суток |
|  |  | 4 суток |
|  |  | 5 суток |
|  |  | 6 суток |
| Вопрос № 10 Где должен быть указан состав растворов для буроинъекционных свай? |  |  |
|  |  | В рабочей документации |
|  |  | в СНиП |
|  |  | В проекте |
| Вопрос № 11 Каковы условия применения арматурной стали и сортового проката при наличии сертификата? |  |  |
|  |  | С обязательными механическими испытаниями |
|  |  | С обязательными механическими испытаниями и химическим анализом |
|  |  | Без испытания |
| Вопрос № 12 В каких условиях должно проводиться изготовление пространственных крупногабаритных арматурных изделий? |  |  |
|  |  | С использованием съемных шаблонов |
|  |  | В жестких кондукторах |
|  |  | Плазовым методом с использованием мерительных инструментов |
| Вопрос № 13 Как выполняют бессварочные крестообразные соединения стержней? |  |  |
|  |  | Внахлестку с обмоткой вязальной проволокой |
|  |  | Внахлестку с обжимом накидных муфт (колец) |
| Вопрос № 14 Допустимые отклонения в расстоянии между рабочими стержнями для массивных конструкций: |  |  |
|  |  | + 10 мм |
|  |  | + 30 мм |
|  |  | + 20 мм |
| Вопрос № 15 На каком расстоянии ниже верха щитов опалубки должен быть верхний уровень уложенной бетонной смеси? |  |  |
|  |  | На 50-70 мм |
|  |  | На 100-120 мм |
|  |  | Заподлицо |
| Вопрос № 16 Каким должен быть шаг перестановки глубинного вибратора? |  |  |
|  |  | Не более радиуса его действия |
|  |  | Не более 20 см |
|  |  | Не более полуторного радиуса его действия |
| Вопрос № 17 Под каким углом к оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен устраивается поверхность рабочих швов при укладке бетонной смеси с перерывами? |  |  |
|  |  | Не более 70° |
|  |  | Под прямым углом |
|  |  | Не более 80° |
| Вопрос № 18 Какова максимально допускаемая нормами высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытий? |  |  |
|  |  | 3 м |
|  |  | 1 м |
|  |  | 2 м |
| Вопрос № 19 Когда следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кирпичной кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов? |  |  |
|  |  | После окончания кладки трех этажей |
|  |  | После окончания кладки двух этажей |
|  |  | После окончания кладки каждого этажа |
| Вопрос № 20 Каковы минимальные правила перевязки швов для сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм? |  |  |
|  |  | Один тычковый ряд на шесть рядов кладки |
|  |  | Один тычковый ряд на пять рядов кладки |
|  |  | Один тычковый ряд на семь рядов кладки |
| Вопрос № 21 С каким заделом следует производить рытье траншей в сухих сыпучих песках во избежание их заносов? |  |  |
|  |  | Не более чем на одну смену |
|  |  | Не более чем на три смены |
|  |  | От трех до пяти смен |
| Вопрос № 22 На сколько типов разделяются болота по характеру передвижения по ним строительной техники? |  |  |
|  |  | На три типа |
|  |  | На пять типов |
|  |  | На два типа |
| Вопрос № 23 Для устройства основания и засыпки наземного трубопровода запрещается использовать мерзлый грунт с комьями размером: |  |  |
|  |  | Более 50 мм в поперечнике |
|  |  | Более 100 мм в поперечнике |
|  |  | Более 30 мм в поперечнике |
| Вопрос № 24 На каких продольных уклонах при горной прокладке трубопроводов допускается работа бульдозера без анкеровки? |  |  |
|  |  | До 40 град |
|  |  | До 45 град |
|  |  | До 35 град |
| Вопрос № 25 Как должно производиться рыхление скальных грунтов взрывами шпуровым методом под траншеи для трубопровода и кабеля связи? |  |  |
|  |  | По отдельности, в порядке, определяемом проектом |
|  |  | Одновременно |
|  |  | Не имеет значения |
| Вопрос № 26 Чему равно испытательное давление для труб из цветных металлов? |  |  |
|  |  | Рабочему давлению |
|  |  | 1.25 рабочего давления |
|  |  | 2 рабочим давлениям |
| Вопрос № 27 Чему равно испытательное давление для стальных трубопроводов с температурой стенки более 400°С? |  |  |
|  |  | 1.5 рабочего давления |
|  |  | 3 рабочим давлениям |
|  |  | Рабочему давлению |
| Вопрос № 28 Испытательное гидравлическое или пневматическое давление на прочность должно быть выдержано в течение? |  |  |
|  |  | 20 мин |
|  |  | 15 мин |
|  |  | 5 мин |
| Вопрос № 29 Допускается ли при пневматических испытаниях обстукивание трубопроводов молотком? |  |  |
|  |  | Нет |
|  |  | Да, массой не более 0.5 кг |
|  |  | Да, массой не более 1 кг |
| Вопрос № 30 При испытании трубопровода на герметичность сколько вариантов падения давления может иметь место? |  |  |
|  |  | Два |
|  |  | Три |
|  |  | Четыре |
| Вопрос № 31 Каково должно быть расстояние между соседними сварными соединениями и длина кольцевых вставок при сварке их в трубопровод? |  |  |
|  |  | He менее 75 мм |
|  |  | He менее 100 мм |
|  |  | He менее 50 мм |
| Вопрос № 32 Сертифицирование системы качества в организации носит характер: |  |  |
|  |  | Обязательный |
|  |  | Добровольный |
|  |  | Рекомендательный |
| Вопрос № 33 Сколько заземляющих устройств следует применять на территориально сближенных электроустановках? |  |  |
|  |  | Одно общее заземляющее устройство |
|  |  | По техническому паспорту |
|  |  | По количеству электроустановок |
| Вопрос № 34 Сколько заземляющих реакторов рекомендуется применять при токах замыкания на землю более 50 А? |  |  |
|  |  | Не менее 2 заземляющих реакторов |
|  |  | Один заземляющий ректор |
|  |  | Заземляющие реакторы не применять |
| Вопрос № 35 По каким условиям электробезопасности разделяются установки? |  |  |
|  |  | Напряжением до 0.5 кВ, до 1 кВ и выше 1 кВ |
|  |  | Напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ (по действующему значению напряжения) |
|  |  | Напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ |
| Вопрос № 36 Когда нужно производить освидетельствование скрытых работ? |  |  |
|  |  | По окончании работ |
|  |  | Перед окончанием работ |
|  |  | Перед началом последующих работ |
| Вопрос № 37 Когда готовится свидетельство о монтаже: до начала или после окончания монтажно-наладочных работ? |  |  |
|  |  | После окончания |
|  |  | До начала |
|  |  | Во время производства монтажно-наладочных работ |
| Вопрос № 38 Как маркируются сборочные единицы из нержавеющих сталей? |  |  |
|  |  | Клеймом |
|  |  | Яркой несмываемой краской |
|  |  | Обычной краской |
| Вопрос № 39 Какие меры необходимо предпринять при неудовлетворительных результатах испытаний? |  |  |
|  |  | Работы остановить, до разрешения контролирующих органов |
|  |  | Обнаруженные дефекты должны быть устранены |
|  |  | Обнаруженные дефекты должны быть устранены, а испытания повторены |
| Вопрос № 40 Кто устанавливает в массивах фундаментов кондукторы для фундаментных работ? |  |  |
|  |  | Строительная организация |
|  |  | Организация, монтирующая оборудование или строительная организация |
|  |  | Организация, монтирующая оборудование |
| Вопрос № 41 На каком расстоянии друг от друга устанавливаются ухваты (хомуты) для крепления наружных водосточных труб? |  |  |
|  |  | Не более 1,0 м |
|  |  | Не более 1,3 м |
|  |  | Не более 1,2 м |
|  |  | Не более 1,2 м |
| Вопрос № 42 Уклон кровли принято обозначать в процентах. Что принято за 100%? |  |  |
|  |  | 45 градусов |
|  |  | 180 градусов |
|  |  | 100 градусов |
|  |  | 90 градусов |
| Вопрос № 43 Какой должен быть свес металлического карниза на подоконниках и других архитектурных деталях (без применения костылей)? |  |  |
|  |  | 50-70 мм |
|  |  | 30-50 мм |
|  |  | 70-90 мм |
| Вопрос № 44 На каком расстоянии ставятся кляммеры для крепления кровельного листа? |  |  |
|  |  | 50 см |
|  |  | 30 см |
|  |  | 60 см |
| Вопрос № 45 При каком уклоне кровли должен делаться двойной лежачий фальц и промазываться суриковой замазкой? |  |  |
|  |  | Менее 30 градусов (58%) |
|  |  | Менее 20 градусов (35%) |
|  |  | Менее 10 градусов (18%) |
| Вопрос № 46 Допускается ли не сплошная приклейка первого слоя рулонного полотнища к основанию? |  |  |
|  |  | Допускается |
|  |  | Нет, не допускается |
|  |  | Рекомендуется |
| Вопрос № 47 В каком направлении следует наклеивать полотнища при уклоне кровли 10%? |  |  |
|  |  | В направлении стока воды |
|  |  | Перпендикулярно стоку воды |
| Вопрос № 48 Какой должна быть прочность приклейки наплавляемых рулонных материалов? |  |  |
|  |  | Не менее 0,3 МПа |
|  |  | Не менее 0,1 МПа |
|  |  | Не менее 0,5 МПа |
|  |  | Не менее 10 МПа |
| Вопрос № 49 Разрешается ли перекрестная наклейка полотнищ изоляции и кровли? |  |  |
|  |  | Допускается |
|  |  | Не допускается |
|  |  | Допускается при уклоне кровли до 5% |
| Вопрос № 50 При какой максимальной температуре битума производят приготовление изоляционных составов? |  |  |
|  |  | 120 градусов +- 5% |
|  |  | 180 градусов +- 5% |
|  |  | 160 градусов +- 7% |